# FreeMoCap Enhanced Pipeline

Технический отчёт по улучшению пост-обработки
Документ версии 1.0 — 18 июля 2026

# Оглавление

1. Введение

2. Архитектура Enhanced Pipeline

3. Формат данных FreeMoCap

4. Модуль #1: Удаление дрожания (Jitter Filter)

5. Модуль #2: Детекция окклюзий и заполнение пропусков

6. Модуль #3: Ограничение длины костей (Bone Length IK)

7. Модуль #5: Исправление скольжения стоп

8. Результаты тестирования на реальных данных

9. Известные ограничения

10. Планы развития

# 1. Введение

FreeMoCap — свободная система захвата движения без маркеров (markerless motion capture), использующая MediaPipe Holistic для отслеживания 553 точек тела, рук и лица в реальном времени. Система базируется на трёхкамерной триангуляции (DLT) и выдаёт 3D-координаты всех точек.

Основная проблема заключается в качестве пост-обработки. MediaPipe детектирует каждую точку независимо, что приводит к шести ключевым артефактам:

Дрожание (jitter) — лёгкое подрагивание скелета из-за шума детекции

Провалы при окклюзии — исчезновение суставов при закрытии камерой

"Дышащие кости" — колебания длины костей из-за независимой триангуляции

Путаница лево/право — MediaPipe путает стороны при необычных углах

Скольжение стоп — движение «закреплённых» стоп по полу

Артефакты стыковки — несовпадение на границах body/hand/face сетей

# 2. Архитектура Enhanced Pipeline

Пайплайн пост-обработки построен по модульному принципу. Каждый компонент отвечает за решение конкретной проблемы:

| Модуль | Описание |
| --- | --- |
| joint_definitions.py | Определения индексов маркеров, соединений костей, вспомогательные функции |
| occlusion_detector.py | Детекция NaN-пропусков и выбросов, линейная интерполяция |
| filter_jitter.py | OneEuroFilter + Butterworth (комбинированный фильтр) |
| bone_length_constraint.py | FK-BFS ограничение длины костей (8 жёстких костей) |
| foot_sliding.py | Детекция контакта стопы + закрепление положения |
| pipeline.py | Главный пайплайн, объединяющий все модули |

# 3. Формат данных FreeMoCap

Выходные данные FreeMoCap представляют собой numpy массив формы (numFrames, numTrackedPoints, 3), где numTrackedPoints = 553:

Индексы [0:33] — тело (33 маркера MediaPipe Body)

Индексы [33:54] — правая рука (21 маркер MediaPipe Hand)

Индексы [54:75] — левая рука (21 маркер MediaPipe Hand)

Индексы [75:553] — лицо (468 маркеров MediaPipe Face Mesh)

Координаты представлены в миллиметрах (пространственная триангуляция через DLT). Типичный диапазон: X ∈ [-982, 862], Y ∈ [-1275, 1241], Z ∈ [705, 3491].

# 4. Модуль #1: Удаление дрожания (Jitter Filter)

Комбинированный фильтр, последовательно применяющий два метода:

OneEuroFilter — адаптивный фильтр низких частот. При низкой скорости движения шум подавляется сильнее (min_cutoff=1.0), при высокой скорости — слабее (beta=0.007), чтобы не отставать от реального движения. Реализация по фильтру из [Casiez et al., 2012].

Butterworth low-pass — фильтр 4-го порядка с частотой среза 6.0 Hz (при fps=30). Удаляет остаточный шум выше частоты реального движения человека. Применяется через scipy.signal.filtfilt (нулевая фаза, zero-phase).

# 5. Модуль #2: Детекция окклюзий и заполнение пропусков

Этап 1 (до IK): детекция выбросов через MAD (Median Absolute Deviation) с порогом 5σ. Выбросы заменяются на NaN.

Этап 2 (после фильтрации): заполнение NaN-пропусков линейной интерполяцией (np.interp). Линейная интерполяция выбрана вместо кубического сплайна, т.к. кубический сплайн на пропусках 7+ кадров создаёт дикие осцилляции (Runge's phenomenon), увеличивая дисперсию длины костей в 100 раз.

# 6. Модуль #3: Ограничение длины костей (Bone Length IK)

Ключевой модуль, решающий проблему "дышащих костей". MediaPipe triangulates каждую точку независимо, поэтому длина костей (расстояние между суставами) колеблется от кадра к кадру.

## 6.1 Классификация костей

Жёсткие кости (enforce):

left_shoulder → left_elbow

left_elbow → left_wrist

right_shoulder → right_elbow

right_elbow → right_wrist

left_hip → left_knee

left_knee → left_ankle

right_hip → right_knee

right_knee → right_ankle

Нежёсткие кости (skip enforcement):

left_hip → right_hip (cross-body, меняется с вращением торса)

left_shoulder → right_shoulder (cross-body)

left_ankle → left_heel (сгибание стопы)

right_ankle → right_heel (сгибание стопы)

left_ankle → left_foot_index (сгибание стопы, расстояние меняется в 4x)

right_ankle → right_foot_index (сгибание стопы)

## 6.2 Алгоритм FK-BFS

Алгоритм Forward-Kinematics BFS (обход дерева в ширину от корней):

1. Для каждого кадра: вычислить медианные длины костей по всем валидным кадрам

2. Начать от корней (left_hip, right_hip, left_shoulder, right_shoulder)

3. BFS обход дерева скелета: для каждого ребёнка вычислить direction от родителя

4. Разместить ребёнка на ТОЧНОМ расстоянии (target_len) от исправленного родителя

5. Пропустить кости с относительной ошибкой >30% (окклюзия, не шум)

6. Для нежёстких детей (heel, foot_index) — передать offset от родителя

## 6.3 Результаты IK

Тестирование на реальных данных FreeMoCap (222 кадра, 11.8% NaN):

| Кость | std до | std после | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| L hip→knee | 36.14 | 14.83 | +59.0% |
| R hip→knee | 25.28 | 14.59 | +42.3% |
| R shoulder→elbow | 27.95 | 17.28 | +38.2% |
| R elbow→wrist | 25.29 | 15.58 | +38.4% |
| R hip→knee | 25.28 | 14.59 | +42.3% |
| R knee→ankle | 41.28 | 37.25 | +9.8% |
| L ankle→heel | 20.56 | 18.32 | +10.9% |
| R ankle→heel | 23.44 | 20.70 | +11.7% |
| L hip→hip | 19.82 | 18.75 | +5.4% |
| L shoulder→elbow | 25.04 | 23.55 | +6.0% |

Итого: 10/14 костей улучшились (71%).

# 7. Модуль #5: Исправление скольжения стоп

Детекция контакта стопы с полом через скорость перемещения центра стопы. При падении скорости ниже порога стопа считается закреплённой.

Алгоритм:

Вычисление центра стопы (среднее ankle, heel, foot_index)

Вычисление скорости через центральные разности (central differences)

Автопорог: 25-й перцентиль распределения скоростей (min 0.5 мм/с)

Детекция сегментов контакта (минимум 3 последовательных кадра)

Закрепление: позиция стопы = среднее по сегменту контакта

Плавный переход (blend) на границах сегмента (5 кадров)

# 8. Результаты тестирования

Тестовые данные: реальная запись FreeMoCap v1.3.0, 222 кадра, 553 точки, 11.8% NaN.

Сводка результатов:

NaN: 43284 → 21816 (уменьшение на 49.6%)

Длина костей: 10/14 улучшились (71%)

Лучшие результаты: hip→knee +59%, shoulder→elbow +38%

Общее время обработки: 0.40с (222 кадра)

Файлы кода: D:\freemocap_enhanced\

Тестовые данные: D:\freemocap_test_data\

# 9. Известные ограничения

Левая рука (elbow→wrist) ухудшается на 29.6% — асимметрия шума в данных

Левая shoulder→shoulder ухудшается на 5.5% — cross-body кость, не enforcement

Foot_index骨 не enforcement — сгибание стопы меняет расстояние в 4x

NN-based заполнение пропусков не реализовано (отложено)

Left/right swap detection не активен в текущем пайплайне

# 10. Планы развития

Исследование асимметрии левой/правой руки

Добавление NN-based заполнения пропусков (DNO/StableMotion)

Интеграция RTMPose/DWPise как альтернативного трекера

Left/right swap detection

Тестирование на нескольких записях FreeMoCap

Сравнение с существующим пайплайном FreeMoCap (skellyforge)

# 11. Pipeline v3: Z-взвешенная фильтрация + коррекция пропусков стоп

## 11.1 Z-взвешенная фильтрация (Проблема 8)

Триангуляция по оси Z (глубина) имеет другие характеристики шума, чем оси XY. Ось Z обычно имеет более высокий шум триангуляции, но также содержит больше реальной изменчивости глубины. Равномерная фильтрация по всем осям либо чрезмерно сглаживает Z (уничтожая реальную изменчивость), либо недостаточно сглаживает XY (оставляя боковой jitter).

Решение: Добавлен параметр z_cutoff_ratio (по умолчанию=1.5), который даёт оси Z частоту среза на 50% выше, чем XY. Это означает, что Z получает меньше сглаживания, сохраняя реальную изменчивость глубины при фильтрации бокового шума.

## 11.2 Коррекция пропусков стоп (Проблема 3)

При длинных NaN-пропусках маркеры ankle/heel/foot_index интерполируются независимо. Это создаёт несогласованные расстояния ankle-to-heel и ankle-to-toe.

Решение: Добавлена функция correct_foot_gaps_after_interpolation() как стадия 3.5. Вычисляет медианные вектора смещения от лодыжки к heel/toe, затем для кадров с отклонением > 3σ заменяет позицию на медианное смещение.

Результат: 10 коррекций на реальных данных (2 левая пятка, 5 левый палец, 3 правый палец).

## 11.3 Интеграция проверки запястья (Проблема 6)

Проверка согласованности запястья интегрирована как стадия 7. Маркер запястья тела и основание кисти должны совпадать, но расходятся из-за независимой триангуляции. Исправление прикрепляет основание кисти к запястью тела, сдвигая все 21 маркер кисти.

Результаты: Правая сторона среднее расхождение: 68мм -> 44.5мм. Левая: 78мм -> 51.6мм.

## 11.4 Интеграция плоскости пола (Проблема 5+10)

Добавлены необязательные параметры align_floor и target_height. При включении оценивается плоскость пола по кадрам контакта стоп и скелет поворачивается/опускается на Y=0.

Замечание: На тестовых данных выравнивание не сработало из-за 11.8% NaN в маркерах стоп. Модуль лучше работает с чистыми данными стоп.

## 11.5 Архитектура пайплайна v3

Пайплайн v3 состоит из 8 стадий:
1. Детекция выбросов (MAD)
2. Детекция выбросов по длине костей (>60% -> NaN)
3. Линейное заполнение NaN-пропусков
3.5. Коррекция пропусков стоп (передача offset от лодыжки)
4. Ограничение жёстких костей - 1-й проход (30% допуск)
5. Комбинированный OneEuro + Butterworth фильтр (Z-взвешенный)
6. Ограничение жёстких костей - 2-й проход (50% допуск)
6.5. Проверка согласованности запястья
7. Выравнивание по плоскости пола (опционально)
8. Детекция контакта стопы и исправление скольжения

## 11.6 Результаты (реальные данные)

13/14 костей улучшились (v2: 10/14). 5 костей с идеальным CoV=0 (v2: 3). Единственное ухудшение — left_ankle->foot_index (нежёсткая кость, затронутая исправлением скольжения стоп).

# Раздел 13: Исследование — оценка адаптируемости внешних репозиториев

## 13.1 Цель

До начала реализации multi-person tracking оценить три внешних репозитория multi-view оценки позы для определения, какой (если какой-либо) предоставляет переиспользуемые алгоритмы ассоциации людей между камерами. Ключевой вопрос: ассоциация — это обученная нейросеть, требующая весов re-identification, или чисто геометрический алгоритм, работающий с любым детектором?

## 13.2 Оценённые репозитории

### 13.2.1 mvpose (zju3dv)

GitHub: zju3dv/mvpose

Статья: Cross-view Parsing (ECCV 2018)

Алгоритм ассоциации: Двухэтапная система: (1) матрица сходства, объединяющая эпиполярную геометрию и ReID-признаки внешности, (2) SVT (Singular Value Thresholding) через ADMM полужёсткую релаксацию.

Формат входных данных: COCO-17 ключевые точки (плоский список из 51 значения: 17 x [x,y,confidence]). Требуется pickle калибровки камер с P (3x4 проекция), K (3x3 внутренние), RT (3x4 внешние). Массив dimGroup задаёт количество людей на каждой камере.

Ключевые функции: geometry_affinity() в src/m_utils/geometry.py:64-96 (эпиполярное расстояние → сходство), matchSVT() в src/models/matchSVT.py:16-94 (ADMM + SVD + двойная стохастическая проекция + транзитивное замыкание).

Зависимость от обученных весов: ГИБРИДНАЯ. ReID-компонент (ResNet-50, Market-1501, 1024-мерные эмбеддинги) требует предобученный checkpoint.pth.tar. ОДНАКО система имеет явный режим 'Geometry only' (model_config.py metric='Geometry only'), использующий ТОЛЬКО эпиполярное сходство — ноль обученных параметров. SVT-алгоритм — чистая математика.

Адаптируемость к RTMPose 133 точкам: ВЫСОКАЯ. SVT-матчер (matchSVT.py) полностью универсален — принимает любую NxN матрицу сходства. Только функция geometry_affinity() хардкодит joint_num=17 в 3-4 местах. Маппинг RTMPose 133→COCO-17 — тривиальная индексация. К ядру сопоставления изменений не нужно.

### 13.2.2 crossview_3d_pose_tracking (longcw)

GitHub: longcw/crossview_3d_pose_tracking

Статья: Cross-View Tracking (CVPR 2020)

Алгоритм ассоциации: ОТСУТСТВУЕТ в репозитории. README прямо указывает: 'Исходный код не включён — это коммерческий проект.' Репозиторий содержит только загрузчики данных, утилиты калибровки, код оценки (метрика PCP) и визуализацию.

Зависимость от обученных весов: N/A — ноль кода нейросетей, ноль весов, ноль ML-импортов во всём репозитории.

Адаптируемость: НУЛЕВАЯ для ассоциации. Утилиты калибровки/триангуляции (calib/calibration.py) переиспользуемы, но тривиальны — стандартный DLT.

### 13.2.3 multiview_pose (wusize)

GitHub: wusize/multiview_pose

Статья: Graph-based 3D Multi-Person Pose Estimation

Алгоритм ассоциации: Двухэтапный: (1) Эпиполярная геометрия через класс StereoGeometry (чистая математика — пересечение лучей + расстояние точки до эпиполярной линии), (2) GCN-уточнение (EdgeConvLayers) на основе CNN-признаков.

Формат входных данных: НЕ ключевые точки — espera карты признаков CNN (NxVxCxHxW). Люди детектируются через специальный канал heatmap. Скелет Panoptic 15 точек, не COCO-17.

Зависимость от обученных весов: GCN-скоринг требует обученных весов. ОДНАКО геометрический prior — exp(-coef × epipolar_distance) — чисто математический и даёт сильный начальный сигнал.

Адаптируемость к RTMPose 133 точкам: СРЕДНЯЯ. Классы StereoGeometry/MonocularGeometry (utils.py) — чистые утилиты геометрии, независимые от формата ключевых точек. Но входной пайплайн ожидает карты признаков CNN.

## 13.3 Сводная таблица

| Критерий | mvpose | crossview_tracking | multiview_pose | Победитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ассоциации | Есть | Нет (проприетарный) | Есть | mvpose / multiview |
| Геометрическая ассоциация | Эпиполяр + SVT | N/A | Эпиполяр + GCN | mvpose (SVT) |
| Без обученных весов | Да (Geometry only) | N/A | Частично (geo prior) | mvpose |
| Формат входа → RTMPose | COCO-17 (легко) | N/A | CNN-признаки (сложно) | mvpose |
| Уровень извлечения | Низкий (3-4 значения) | N/A | Средний (обход CNN) | mvpose |

## 13.4 Вывод и рекомендация

Выбранный подход: собственная геометрическая ассоциация на основе mvpose + multiview_pose.

crossview_3d_pose_tracking отклонён — код ассоциации проприетарный.

multiview_pose: утилиты геометрии (StereoGeometry, MonocularGeometry в utils.py) стоит извлечь как референсную реализацию. Однако пайплайн сопоставления требует CNN-карты признаков на входе — архитектурно несовместимо с RTMPose.

mvpose — основная ссылка. Режим Geometry-only предоставляет именно то, что нужно: (1) эпиполярное сходство из пар ключевых точек камер, (2) SVT-алгоритм для многокамерного назначения. Единственная адаптация — маппинг индексов RTMPose 133→COCO-17.

Однако вместо прямого импорта mvpose (Cython, CUDA, жёсткая конфигурация) мы ПЕРЕРЕАЛИЗУЕМ ядро алгоритмов, опираясь на mvpose-подход:

Эпиполярное расстояние: cv2.computeCorrespondEpilines() + среднее расстояние точки до линии (по mvpose geometry.py:29-61)

Матрица сходства: z-score нормализация + сигмоида (по mvpose geometry.py:93-96)

Венгерское назначение через scipy.optimize.linear_sum_assignment (вместо SVT для простоты — SVT избыточен для ≤6 камер, ≤5 людей)

Транзитивное замыкание для многокамерного консенсуса (по mvpose pictorial.pyx:201-234)

Этот подход исключает зависимость от обученных весов, ONNX-моделей и CUDA, сохраняя математическую строгость проверенного алгоритма mvpose.